任务：

- 针对PX4，1.16版本，QGC5.0.8，进行固件剪裁和bug修复工作，主要理解软件整体架构（操作系统、软件整体逻辑、MAVlink通信交互），飞控算法部分内容（包括外环、内环、ESC控制）、感知导航部分（EKF），整理出一个整体的代码解析readme，对固件对无关部分可以进行剪裁（其他模式的代码，不用的传感器的代码等，后续整理个详细需求）（春节前整理一个初步版本）；

- 搭建一个算法的HIL仿真系统，可实现算法的在线仿真，对剪裁的固件进行测试仿真（开学前有一版本）；

- 搭建一个内环飞控测试台，可实现sim-to-real的算法验证；

PX4 version： 1.16

飞控：TS IFC1

固件裁剪

固件裁剪主要在/PX4-Autopilot/boards/px4/fmu-v6x/default.px4board文件中进行。通过配置模块的启动与否来控制其代码是否编译，以达到固件裁剪的目的。

/PX4-Autopilot/boards/px4/fmu-v6x/default.px4board

CONFIG_BOARD_TOOLCHAIN="arm-none-eabi"

CONFIG_BOARD_ARCHITECTURE="cortex-m7"

CONFIG_BOARD_ETHERNET=y

CONFIG_BOARD_SERIAL_GPS1="/dev/ttyS0"

CONFIG_BOARD_SERIAL_GPS2="/dev/ttyS7"

CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL1="/dev/ttyS6"

CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL2="/dev/ttyS4"

CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL3="/dev/ttyS1"

CONFIG_BOARD_SERIAL_EXT2="/dev/ttyS3"

CONFIG_DRIVERS_ADC_ADS1115=y

CONFIG_DRIVERS_ADC_BOARD_ADC=y

CONFIG_DRIVERS_BAROMETER_BMP388=y

CONFIG_DRIVERS_BAROMETER_INVENSENSE_ICP201XX=y

CONFIG_DRIVERS_BAROMETER_MS5611=n

CONFIG_DRIVERS_CAMERA_CAPTURE=y

CONFIG_DRIVERS_CAMERA_TRIGGER=y

CONFIG_DRIVERS_CDCACM_AUTOSTART=y

CONFIG_COMMON_DIFFERENTIAL_PRESSURE=y   #压差传感器开启

CONFIG_DRIVERS_MS4525=y                  #空速计开启

CONFIG_COMMON_DISTANCE_SENSOR=y

CONFIG_DRIVERS_DSHOT=y

CONFIG_DRIVERS_GNSS_SEPTENTRIO=n        #关闭这个GNSS

CONFIG_DRIVERS_GPIO_MCP23009=y

CONFIG_DRIVERS_GPS=y                   #适配NEO-M9N-00B GNSS

CONFIG_DRIVERS_HEATER=y

CONFIG_DRIVERS_IMU_ANALOG_DEVICES_ADIS16470=y

CONFIG_DRIVERS_IMU_BOSCH_BMI088=y        #适配BMI088

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM20602=n   #关闭

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM20649=n   #关闭

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM20948=n   #关闭

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM42670P=n  #关闭

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM42688P=y  #适配ICM42688-P

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM45686=n   #关闭

CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_IIM42652=n    #关闭

CONFIG_COMMON_LIGHT=y

CONFIG_COMMON_MAGNETOMETER=y

CONFIG_DRIVERS_OSD_MSP_OSD=y

CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y

CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA228=y

CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA238=y

CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_PM_SELECTOR_AUTERION=y

CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y

CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y

CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y

CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y

CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y

CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=y

CONFIG_BOARD_UAVCAN_TIMER_OVERRIDE=y

CONFIG_MODULES_AIRSPEED_SELECTOR=y

CONFIG_MODULES_BATTERY_STATUS=y

CONFIG_MODULES_CAMERA_FEEDBACK=y

CONFIG_MODULES_COMMANDER=y

CONFIG_MODULES_CONTROL_ALLOCATOR=y

CONFIG_MODULES_DATAMAN=y

CONFIG_MODULES_EKF2=y

CONFIG_MODULES_ESC_BATTERY=y

CONFIG_MODULES_EVENTS=y

CONFIG_MODULES_FLIGHT_MODE_MANAGER=y

CONFIG_MODULES_FW_ATT_CONTROL=y       #开启固定翼模块

CONFIG_MODULES_FW_AUTOTUNE_ATTITUDE_CONTROL=y      #开启固定翼模块

CONFIG_MODULES_FW_POS_CONTROL=y     #开启固定翼模块

CONFIG_MODULES_FW_RATE_CONTROL=y    #开启固定翼模块

CONFIG_MODULES_GIMBAL=y

CONFIG_MODULES_GYRO_CALIBRATION=y

CONFIG_MODULES_LAND_DETECTOR=y

CONFIG_MODULES_LANDING_TARGET_ESTIMATOR=y

CONFIG_MODULES_LOAD_MON=y

CONFIG_MODULES_LOGGER=y

CONFIG_MODULES_MAG_BIAS_ESTIMATOR=y

CONFIG_MODULES_MANUAL_CONTROL=y

CONFIG_MODULES_MAVLINK=y

CONFIG_MAVLINK_DIALECT="development"

CONFIG_MODULES_MC_ATT_CONTROL=y    #开启多旋翼模块

CONFIG_MODULES_MC_AUTOTUNE_ATTITUDE_CONTROL=y    #开启多旋翼模块

CONFIG_MODULES_MC_HOVER_THRUST_ESTIMATOR=y   #开启多旋翼模块

CONFIG_MODULES_MC_POS_CONTROL=y    #开启多旋翼模块

CONFIG_MODULES_MC_RATE_CONTROL=y    #开启多旋翼模块

CONFIG_MODULES_NAVIGATOR=y

CONFIG_MODE_NAVIGATOR_VTOL_TAKEOFF=n     #关闭VTOL的相关模块

CONFIG_NUM_MISSION_ITMES_SUPPORTED=1000

CONFIG_MODULES_RC_UPDATE=y

CONFIG_MODULES_SENSORS=y

CONFIG_MODULES_TEMPERATURE_COMPENSATION=y

CONFIG_MODULES_UXRCE_DDS_CLIENT=y

CONFIG_MODULES_VTOL_ATT_CONTROL=n       #关闭VTOL的相关模块

CONFIG_SYSTEMCMDS_ACTUATOR_TEST=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_BSONDUMP=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_DMESG=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_GPIO=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_HARDFAULT_LOG=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_I2C_LAUNCHER=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_I2CDETECT=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_LED_CONTROL=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_MFT=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_MTD=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_NETMAN=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_NSHTERM=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_PARAM=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_PERF=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_REBOOT=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_SYSTEM_TIME=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_TOP=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_TOPIC_LISTENER=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_TUNE_CONTROL=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_UORB=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_VER=y

CONFIG_SYSTEMCMDS_WORK_QUEUE=y

无人车、无人潜艇等模块是默认关闭的，可以不用设置。如果要设置，可以在

/PX4-Autopilot/boards/px4/fmu-v6x/default.px4board文件中显式开启，也可以在PX4/PX4-Autopilot/src/modules中对应模块的Kconfig文件中开启或者关闭。

注意，在PX4代码中不要使用中文注释，会报错！

代码执行流程

- rcS

飞控上电的第一步，会执行PX4-Autopilot/ROMFS/px4fmu_common/init.d/rcS文件。